Návod softwaru

SOFTWARE

LANDIRENZO

OMEGAS

LANDIRENZO OMEGAS

OBSAH

KAPITOLA 1		SOFTWARE LANDIRENZO OMEGAS

KAPITOLA 2		HLAVNÍ ZOBRAZENÍ

2.1. 	Hlavní zobrazení				4

2.2.	Hlavní menu					5

2.3.	Tlačítka funkcí 				6

2.4.	Vícejazyčný panel				6

2.5.	Stavový sloupec				6

KAPITOLA 3		KONFIGURACE SOFTWARU

LANDIRENZO OMEGAS

3.1.	Konfigurace vozidla 				8

3.1.1	Přepnutí na plyn					8

3.1.2	Lambda (volba)				          11

3.1.3	Hladina plynu				          12

3.1.4	Tlak						          14

3.1.5	Teplota					          15

3.1.6	Zařazení K					          17

3.1.7	Vstřikovače					          22

3.2	Zobrazení					          23

3.3	Diagnostika					          25

3.4	Automatická kalibrace 			          27

3.5	Změna kalibrace				          32

3.6	Uložení aktuální kalibrace 			          33

3.7	Vložení nové konfigurace			          34

3.8	Programování jednotky			          35

3.9	Ukončení programu				          36

KAPITOLA 4		ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

4.1.	První programování 			          37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2			LANDI RENZO a.s.			Návod softwaru

LANDIRENZO OMEGAS

KAPITOLA 1		SOFTWARE LANDIRENZO OMEGAS

Program LANDIRENZO OMEGAS umožňuje technikům,

prodejcům sítě Landi Renzo pracovat na vstřikovacích jednotkách

LANDIRENZO OMEGAS. Navíc je možné naprogramovat

plynové jednotky daty z archívu vozidla, zobrazovat a měnit

některé parametry, na které působí jednotka.

Program se může používat i bez hlubší znalosti práce osobního

počítače, samozřejmě je nutná základní znalost interface Windows.

Program LANDIRENZO OMEGAS vyžaduje některý

z následujících operačních systémů:

Windows 98 SE,Windows ME, Windows 2000 a Windows XP.

Kromě toho musí být k dispozici Internet Explorer 5.5. nebo

následující doporučená verze 6.0.

V případě instalace nové softwarové verze se doporučuje

odinstalovat kompletně staré verze a potom použít nová CD.

Na nových CD je také složka "EncPak IE"se souborem "Install.htm."

V tomto souboru jsou také opravené odkazy k posledním

souborům, které jsou na CD-romu, které umožňují doplnit do

různých počítačů soubory z Internet Explorer, potřebné pro postup

programování jednotek.

Minimální vybavení osobního počítače musí být následující:

procesor 486, 8MbRAM, grafická karta SVGA 640x480 256

barev, načítání CD  (nebo připojení na Internet), alespoň

10 volných Mb na pevném disku (tento poslední údaj závisí

v každém případě na počtu vozidel a karet, které jsou v archivu,

od okamžiku, kdy je vyžadováno asi 600Kb pro každou kartotéku

vozidla.) Doporučuje se mít pro optimální provoz k dispozici

systém s procesorem Pentium 133 nebo vyšší, 16Mb RAM,

grafickou kartu SVGA 800x600.

Pro instalaci programu LANDIRENZO OMEGAS je třeba:

- buď provést program setup.exe

- nebo se provede automatická instalace pomocí autorun.

Instalační program se spustí automaticky; při dotazu programu

stisknout : next (následující) - je vyžadováno třikrát, install

(nainstalovat) a finish (ukončit).

Instalace, jejíž postup je zcela automatický umožňuje sledovat

stav postupu této instalace. Posledním údajem, který je vyžadován

je složka, do které se má nainstalovat program. Pokud není

nic specifikováno, cílová adresa je: <PROGRAMMI (PROGRAMY)

\LandiRenzo\LandiRenzoOmegas.

Po provedení instalace, pro spuštění programu dvakrát

kliknout na ikonu LANDIRENZO OMEGAS na ploše, nebo

SpuštěníProgrammů\LandiRenzo\LandiRenzoOmegas.

Před používáním LANDIRENZO OMEGAS se přesvědčit, zda

byl na vlastním počítači nainstalován software ACROBAT

READER 4.0 nebo jeho následující verze; tento program je třeba

pro konzultace kartoték vozidel. Na CD Landi Renzo je také kopie

tohoto softwaru.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3			LANDI RENZO a.s.			Návod softwaru

LANDIRENZO OMEGAS

KAPITOLA 2		HLAVNÍ ZOBRAZENÍ

2.1	HLAVNÍ ZOBRAZENÍ

Při každém spuštění se objeví hlavní zobrazení podle obr. 1

F1			Konfigurace vozidla

F2			Zobrazení

F3			Diagnostika

F4			Automatická kalibrace

F5			Změna kalibrace

F6			Uložení aktuální konfigurace

F7			Vložení nové konfigurace

F8			Programování jednotky

F9			Výstup (Esc)

(žlutá - jednotka není zapojena)

Obrázek 1

Nejdůležitějšími prvky, které jednotku tvoří jsou:

1. Hlavní menu

2. Funkční tlačítka

3. Mnohojazyčný panel

4. Stavový sloupec

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4			LANDI RENZO a.s.			Návod softwaru

LANDIRENZO OMEGAS

2.2.		HLAVNÍ MENU

Hlavní menu obsahuje všechny příkazy a nastavení programu. Jsou tam

především následující položky:

1. - SOUBOR: obsahuje příkazy:

OTEVŘI KONFIGURACI...: umožňuje otevřít soubory, které nejsou

ve složce GPL nebo METAN v adresáři LRE 184;

ULOŽ KONFIGURACI......: umožňuje uložit také soubor, který není

ve složce GPL nebo METAN do adresáře LRE 184;

VYTISKNI KONFIGURACI: umožňuje vytisknout stránky z menu F1

"Konfigurace vozidla".

VYTISKNI KOREKCI (OPRAVU): umožňuje vytisknout stránku

z menu F5 "Změna kalibrace;"

VYTISKNI DIAGNOSTIKU: umožňuje vytisknout stránku z menu F3

"Diagnostika"

VYSTUP (Esc.): umožňuje zavření softwaru LANDIRENZO OMEGAS;

2-ZAPOJENÍ: obsahuje příkazy PŘIPOJ SE  a ODPOJ SE, pro

provedení buď zapojení nebo odpojení jednotky;

3 - NÁPOVĚDA: obsahuje INFORMACE O....okénko s identifikačními

údaji programu a informacemi o autorských právech.

F1			Konfigurace vozidla

F2			Zobrazení

F3			Diagnostika

F4			Automatická kalibrace

F5			Změna kalibrace

F6			Uložení aktuální konfigurace

F7 			Vložení nové konfigurace

F8			Programování jednotky

F9			Výstup

(žlutá - jednotka není zapojena)

Obrázek 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5			LANDI RENZO a.s.			Návod softwaru

LANDIRENZO OMEGAS

2.3.		TLAČÍTKA FUNKCÍ

Tlačítka uprostřed zobrazení umožňují provádět funkce programu.

Je možné je vyvolat buď pomocí myši nebo označeným tlačítkem

funkce. Funkce jsou:

F1 KONFIGURACE VOZIDLA: aktivuje se stránka, která umožňuje

zadávat správně vstupní signály, pocházející z vozidla a charakteristické

parametry plynového zařízení, které je namontováno na tomto vozidle;

F2 ZOBRAZENÍ: aktivuje se stránka, která umožňuje zobrazení všech

parametrů, podstatných pro správný provoz plynového systému;

F3 DIAGNOSTIKA: aktivuje se stránka, která umožňuje zobrazení

chybových hlášení;

F4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE: při vstupu do menu se aktivuje

automatický postup pro kalibraci vozidla;

F5 ZMĚNA KALIBRACE: menu, které umožňuje optimalizovat kalibraci

ve vytvořeném souboru/v souboru, nacházejícím se v jednotce;

F7 VLOŽENÍ NOVÉ KONFIGURACE; menu, které umožňuje nahrát

soubory, které se nachází ve vlastním archivu;

F8 PROGRAMOVÁNÍ JEDNOTKY: menu, která umožňuje doplnění

verze softwaru jednotky

F9 VÝSTUP (esc.): ukončí program  .

2.4		VÍCEJAZYČNÝ PANEL

Panel, který se nachází v pravé části okna, umožňuje vybrat jazyk, ve

kterém budou uvedeny všechny nápisy a hlášení programu.

Funkce tohoto panelu je velice jednoduchá, stačí stisknout tlačítko, které

se týká požadovaného jazyka a celý program se IHNED nastaví na nový

jazyk. Stejný postup je možné provést stisknutím pravého tlačítka myši

v jakémkoli bodě okna, jako odpověď se objeví rychlé menu, které

obsahuje jazyky, odpovídající tlačítkům vícejazyčného panelu.

2.5		STAVOVÝ SLOUPEC

Sloupec, nacházející se v dolní části okna, obsahuje některé informace,

týkající se stavu programu. Je rozdělen do 3 polí, které obsahují

odleva:

1. označení, zda je jednotka zapojena nebo není.

2. pokud je jednotka zapojena, je zde uveden název souboru, který

obsahuje.

3. verzi softwaru jednotku.

Stavový sloupec se nedá přímo měnit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6			LANDI RENZO a.s.			Návod softwaru

LANDIRENZO OMEGAS

KAPITOLA 3	SOFTWAROVÁ KONFIGURACE LANDIRENZO OMEGAS

Při prvním používání programu LANDIRENZO OMEGAS, je

třeba provést konfiguraci některých parametrů, sloužících

pro správnou funkci programu.

Jsou to:

- Zapojení, které se používá pro Internet (POUZE, pokud je

k dispozici zapojení na INTERNET).

První zadání se provádí přímo v programu LANDIRENZO

OMEGAS.

Pro volbu zapojení na Internet je třeba postupovat následujícím

způsobem:

1) Vybrat ZADÁVÁNÍ NA OVLÁDACÍM PANELU INTERNETu

v menu spuštění Windows.

2) Vybrat stránku ZAPOJENÍ. Aktivovat položku PŘIPOJ SE

NA INTERNET POKUD JE TŘEBA. Blízko této položky se

objeví znaménko. V políčku PROVEĎ PŘIPOJENÍ

KE VZDÁLENÉMU PŘÍSTUPU, vybrat zapojení, které se běžně

používá pro zapojení na vlastního poskytovatele Internetu.

Potvrdit vše pomocí OK. POZNÁMKA: 	Pokud jsou tato zadání

již aktivována, není třeba dělat nic.

Tato zadání, stejně jako rozměr oken, jsou udržována trvale

v paměti i po vypnutí počítače. Při každém spuštění programu

budou vyvolány údaje, které byly předtím uloženy do pamětí.

Jsou to:

- Jazyk

- Poloha a rozměr hlavního okna

Sériový port je automaticky vyhledán z programu podle toho, kde

je zapojen sériový kabel, který se používá pro naprogramování

jednotky LANDIRENZO OMEGAS.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7			LANDI RENZO a.s.			Návod softwaru

LANDIRENZO OMEGAS

3.1	KONFIGURACE VOZIDLA

3.1.1  Přepnutí na plyn

F1 Přepnutí na PLYN 	Typ paliva		GP	2. Typ vstřikovače

Objem

F2 Lambda		Typ signálu otáček 		Motor 	     Odsávání

Počet válců 			5 Standardní

F3 Hladina plynu	Typ zapalování			6 4 válce

Typ převodovky			7 Dvojcívka

F4 Tlak			Práh otáček pro přepnutí	8 Při zrychlení

Teplota vody pro přepnutí 	9  xxxx

F5Teplota		Teplota plynu pro přepnutí        10  xxxx

F6 Zařazení k		Zpoždění přepnutí benzín-plyn  11  xxxx

Čas překrývání 		             12  xxxx

F7 Vstřikovače		14	Vynuluje jednotku a vrátí se k základním parametrům

15	Pozor! Parametry, uvedené v červené barvě se dají měnit

pouze s vyřazeným "podklíčem"

Benzín    Otáčky   Tinj-plyn 				T-voda    	Lambda

Tinj-benzín				T-plyn

Tlak

1. TYP PALIVA:

Umožňuje nastavit typ paliva:

METAN

GPL

2. TYP VSTŘIKOVAČE:

Okno, které označuje typ vstřikovače, který je namontován

na vozidle.

Kabelové vedení informuje jednotku o typu namontovaného

vstřikovače, proto v případě, kdy by byl namontován vstřikovač

XJ 544.09 pro GPL nebo XJM 544.09 pro metan a vložený soubor

by představoval ovládání, nekompatibilní se vstřikovačem,

software by neumožnil přechod na plyn.

Následně poskytuje možnost upravit řízení (ovládání) tak, aby

bylo kompatibilní s namontovaným vstřikovačem.

Tento nesoulad je signalizován pracovníkovi zvukem bzučáku.

Vstřikovače, které mohou být nainstalovány jsou označovány:

-M (XJ 544.09, XJ 533.09 pro GPL nebo XJM 544.09, XJM 533.09

(pro Metan)

- K (18030023/L-R, 18030013/L-R)

- L (LANDI RENZO)

Do softwaru byla uložena řada možných konfigurací, které se

týkají specifických kombinací typu paliva, typu vstřikovače a

motoru.

Pokud zadávaná konfigurace těchto tří parametrů není mezi

zaregistrovanými, software neumožní její zadání a objeví se hlášení,

uvedené na obrázku 4.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8			LANDI RENZO a.s.			Návod softwaru

LANDIRENZO OMEGAS

F1 Přepnutí na PLYN 	Typ paliva		GP	2. Typ vstřikovače

Obsah válců

F2 Lambda		Typ signálu otáček 		Motor 	     Odsávání

Počet válců 			Standardní

F3 Hladiny plynu	Typ zapalování			4 válce

Typ převodu			Dvojcívka

F4 Tlak			Práh otáček pro přepnutí	Ve zrychlení

F5Teplota

F6 Zařazení k

F7 Vstřikovače		  Vynuluje jednotku a vrátí se k základním parametrům

Pozor! Parametry, uvedené v červené barvě se dají měnit

pouze s vyřazeným "podklíčem"

F8 Výstup

Benzín    Otáčky   Tinj-plyn 				T-voda    	Lambda

Tinj-benzín				T-plyn

Tlak

Obrázek 4

3- OBJEM VÁLCŮ

Umožňuje zadat typ objemu válců vozidla s nimim. 900 a

max. 8000 cc.

4 - TYP MOTORU

Označuje typ motoru ve vozidle, může být nastavován u sacího

motoru i motoru turbo.

5- TYP SIGNÁLU OTÁČEK

Umožňuje zadat slabý signál i standardní signál.

Výběr SLABÉHO signálu se musí provést v případě vstupu

otáček, pocházejícího z ovládacího signálu transistoru zapalovacích

cívek;

volba STANDARD se používá v případě zapojení na záporný pól cívek.

V případě zapojení na otáčkoměr se může používat bez rozdílu jedna

z uvedených možností, i když se dává přednost zadání SLABÝ SIGNÁL.

6 - POČET VÁLCŮ

Musí se zadat odpovídající počet válců na transformovaném

automobilu. Software akceptuje 3, 4, 5, 6 a 8 válců.

V okně se objeví možnost zadat 5, 6 a 8 válců pouze v případě

zapojení na jednotku s 8 válci.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9			LANDI RENZO a.s.			Návod softwaru

LANDIRENZO OMEGAS

7 - TYP ZAPALOVÁNÍ

Software umožňuje nastavení následujících parametrů

A - Jednocívka

B - Dvojcívka

C - Otáčkoměr

Tuto informaci používá jednotka pro správný výpočet režimu motoru

od okamžiku načtení na vstupu otáček.

Volba JEDNOCÍVKA se provede, pokud má vozidlo jednu cívku

pro každý válec a signál je přenášen ze záporného pólu nebo

z ovládání (transistor) cívky; volba DVOJCÍVKA se provede, pokud má

vozidlo jednu cívku, která ovládá dva válce a signál je přenášen

ze záporného pólu nebo z ovládání (transistor) cívky.

Volba OTÁČKOMĚR se používá v dalších případech.

8 - TYP PŘEPNUTÍ

Umožňuje zadávat typ převodu (přepnutí), které se má provést

Může se zadat ve:

- zrychlení

- zpomalení

- spuštění na plyn

9 - PRÁH OTÁČEK PRO PŘEPNUTÍ

Je to minimální práh, který musí být překročen pro umožnění

přechodu z benzínu na plyn; základní nastavení je 1600.

Umožňuje nastavovat hodnoty mezi 0 a 3000 otáčkami motoru.

10 - TEPLOTA VODY PRO PŘEPNUTÍ

Společně s prahem otáček pro přepnutí, je zde další parametr,

kterého musí být dosaženo pro přepnutí benzín - plyn.

Umožňuje zadávat hodnoty mezi 30o C a 90oC.

11 - TEPLOTA PLYNU PRO PŘEPNUTÍ

Společně s prahem otáček pro přepnutí a teplotou vody pro přepnutí

pokud se zadává na straně F5, je zde další parametr, kterého musí být

dosaženo pro umožnění přepnutí z benzínu na plyn.

Umožňuje zadávat hodnoty mezi 30o C a 90oC.

12 - ČAS PŘEKRÝVÁNÍ

Je to čas, ve kterém dochází k překrývání přívodu benzín-plyn.

Základní nastavení je 0 vteřin, ale může se zvýšit až do 2 vteřin.

13 - ZPOŽDĚNÍ PŘECHODU BENZÍN PLYN

Je to minimální práh času, který musí být překročen pro umožnění

přechodu benzín plyn.

Základní nastavení je 35 vteřin, ale zpoždění se může zvyšovat až

do 255 vteřin.

14-VYNULUJE JEDNOTKU A VRÁTÍ SE DO ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ

Stisknutím tlačítka 9 se změní předtím zadané údaje (od 1 do 8) a dostanou se

na základní hodnoty. Změna parametrů 1, 4, 5 a 6 se musí provádět podle

označení v řádku 10 s vyřazeným podklíčem a vypnutým přepínačem.

V případě, že se provádí změny bez dodržování podmínky vypnutého

přepínače, pouze se zobrazí a při následujícím vypnutí/zapnutí

jednotky budou ztraceny.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10			LANDI RENZO a.s.			Návod softwaru

LANDIRENZO OMEGAS

15 - POZOR! MĚNIT ČERVENÉ PARAMETRY POUZE POKUD

JE PODKLÍČ VYŘAZEN A PŘEPÍNAČ VYPNUTÝ

16 - STAVOVÝ SLOUPEC

Ve stavovém sloupci jsem uvedeny zleva doprava:

A - typ používaného paliva;

B - počet otáček motoru;

C - čas vstřikování plynu, čas vstřikování benzínu;

D - teplota vody motoru, teplota plynu a tlak plynu;

E - napětí sondy Lambda a bohatá karburace vozidla (červená) nebo

chudá (zelená) během jeho provozu (pokud je sonda zapojena).

3.1.2	Lambda (volba)

F1 Přepnutí na plyn       Typ sondy Lambda

Počet sond Lambda

F2 Lambda

F3 Hladina plynu

F4 Tlak

F5 Teplota

F6 Zařazení k

F7 Vstřikovače

F8 Výstup

BENZÍN   Otáčky

Obrázek 5

1 - TYP SONDY LAMBDA

Umožňuje zadávat typ sondy lambda, namontované na vozidle pro

dosažení správné interpretace signálu.

Nastavovat se dají následující hodnoty:

A - 0 - 1 Volt;

B - 0 - 5 Voltů;

C - 5 - 0 Voltů;

D - 0.8 - 1.6 Voltů

2 - POČET SOND LAMBDA

Umožňuje zadávat, pokud jsou zde dvě sondy lambda nebo zobrazovat

jejich signály.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11			LANDI RENZO a.s.			Návod softwaru

LANDIRENZO OMEGAS

3.1.3		Hladina plynu

F1 Přepnutí PLYN	Typ čidla hladiny PLYNU

Automatický návrat na benzín

F2 Lambda		Čas nízkého tlaku pro návrat

F3 Hladina plynu

F4 Tlak

F5 Teplota

F6 Zařazení K

F7 Vstřikovače

F8 Výstup

BENZÍN   Otáčky

Obrázek 6

1 - TYP ČIDLA HLADINY PLYNU

Umožňuje zadávat typ čidla hladiny plynu, které je nainstalováno.

Dají se zadávat následující indikátory hladiny:

A - A.E.B;

B - 0 - 90 ohm;

C - Landi Renzo;

D - Nestandardní;

E - Nestandardní obrácený.

Standardní předem definované zadání je zadání čidla Landi

Renzo.

Výběrem volby "NESTANDARDNÍ" nebo "NESTANDARDNÍ

OBRÁCENÝ" je možné personalizovat zadání pro používaný typ

čidla hladiny plynu se zadáním odpovídajících prahů.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12			LANDI RENZO a.s.			Návod softwaru

LANDIRENZO OMEGAS

2 - AUTOMATICKÝ NÁVRAT NA BENZÍN

V případě, že je aktivováno ovládání, jsou možné dvě podmínky, které

způsobí návrat na benzín.

V případě:

- načtení nižšího tlaku po určitou, zadanou dobu (bod 3 obr. 5) na určenou

hodnotu.

V tomto případě dochází k automatickému přepnutí na benzín

s následující zvukovou signalizací ( přerušovaný bzučák s rychlou

frekvencí) a vizuální (rozsvícené kontrolky benzín a plyn).

- že z výpočtu vyplyne čas pro plyn vyšší než je maximální přípustný

čas (Tmax_vstřik._plyn = (120000/otm) - Čas_zavření_vstřik._plyn (ms),

po uplynutí času, spojeného s tímto zásahem dojde k okamžitému

přechodu na benzín. Tato podmínka představuje pouze okamžitou situaci

provozu na benzín a jako taková proběhne vizuální signalizace provozu

na benzín na přepínači, ale žádná zvuková signalizace. Normální provoz

na plyn se obnoví, jakmile dojde k podmínce obnovení; tato podmínka

odpovídá zjištění časů vstřikování benzínu, nižší než je určená hodnota

(základní nastavení je 8 ms).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13			LANDI RENZO a.s.			Návod softwaru

LANDIRENZO OMEGAS

3.1.4	Tlak

F1  Přepnutí PLYN  	Měření tlaku, který je k dispozici		1. Absolutní

Načítání tlaku 					2. Absolutní

F2 Lambda 		Měření tlaku plynu

F3 Hladina plynu	Offset

Sklon

F4 Tlak

F5 Teplota

F6 Zařazení K

F7 Vstřikovače

F8 Výstup

Obrázek 7

1 - MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ TLAKU

Vozidla turbo a odlišný pro vozidla se sacím motorem.

2-NAČÍTÁNÍ TLAKU

Indikace načítání tlaku a zobrazování na obrazovce; je

možné nastavit absolutní (tlak) pro vozidla turbo a rozdílný

pro vozidla se sacím motorem.

3 - MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ TLAKU PLYNU

Je to vlastnost používaného tlakového čidla

Jsou zadány základní hodnoty (hodnoty default):

Offset (vyrovnání)		-108

Sklon: 			 542

pro čidlo Landi Renzo, které se používá na sacích motorech;

Offset (vyrovnání) 		 125

Sklon:				 750

Pro čidlo Motorola, které se používá na motorech turbo.

V případě že se vybere používání absolutního měřiče a relativní

načítání nebo obráceně, software vyžaduje zadání EXTERNÍ MAP,

který není právě k dispozici.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14				LANDI RENZO a.s.			Návod softwaru

LANDIRENZO OMEGAS

3.1.5	TEPLOTA

F1 Přepnutí PLYN	Typ čidla teploty plynu                        Čidlo 2k2

Aktivuje přepnutí při teplotě plynu

F2 Lambda		Aktivuje přepnutí při teplotě vody

Používá teplotní čidlo motoru vozidla

F3 Hladina plynu

F4 Tlak

F5 Teplota

F6 Zařazení K

F7 Vstřikovače

F8 Výstup

BENZÍN   Otáčky

Obrázek 8

1 - TYP TEPLOTNÍHO ČIDLA PLYNU

Označuje typ používaného plynového čidla.

Jako základní je nastaveno čidlo 4K7 pro sací motory a 2K2

pro motory turbo.

2 - AKTIVUJE PŘEPNUTÍ PŘI TEPLOTĚ PLYNU

Pokud je aktivována kontrola (aktivováno ovládání), přepnutí bude možné

pouze pokud bude splněna podmínka teploty plynu vyšší než je teplota

nastavená na stránce F1 přepnutí plyn (Obr. 1 bod 1).

Tato aktivace není zadána jako základní nastavení.

3-AKTIVUJE PŘEPNUTÍ PŘI TEPLOTĚ VODY

Pokud je aktivována kontrola (aktivováno ovládání), přepnutí bude možné

pouze pokud bude splněna podmínka teploty vody vyšší než je nastavená

teplota na straně F1 přepnutí plyn (obr. 1 bod 10).

Tato aktivace není zadána jako základní nastavení.

N.B.: Musí zde být vždy jedna ze dvou aktivací.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návod softwaru 			LANDI RENZO  a.s. 		            15

LANDIRENZO OMEGAS

F1 Přepnutí PLYN	Typ čidla teploty plynu                        Čidlo 2k2

Aktivuje přepnutí při teplotě plynu

F2 Lambda		Aktivuje přepnutí při teplotě vody

Používá teplotní čidlo motoru vozidla

F3 Hladina plynu

Parametry pro čidlo teploty motoru

F4 Tlak

F5 Teplota 		Vlastnosti teplotního čidla motoru

F6 Zařazení k

F7 Vstřikovače

Změna parametrů teplotního čidla

F8 Výstup

BENZÍN   Otáčky

Obrázek 9

4-POUŽÍVÁ  TEPLOTNÍ ČIDLO MOTORU VOZIDLA

V případě, že chcete používat původní teplotní čidlo motoru vozidla,

je možné provést parametrizaci signálu pomocí testeru a vytvořit

pro body křivku Teplota/Napětí čidla.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16				LANDI RENZO 			Návod softwaru

LANDIRENZO OMEGAS

3.1.6 Zařazení K

Je to hlavní mapa karburace; jsou možné tři hlavní proměnné:

-RPM (ot./m) v pravoúhlých souřadnicích

-Tinj benzín v pořadnici

-Koeficient K v buňkách

Řetězec výpočtu Tinj plynu je:

Tinj_plyn=(Tinj_benz-Tmor._benz)K1(Tinj_benz,otáčky)K2

(Tlak) K3 (Tepl_vody)K4 (Tepl_plyn) + Tmor._plyn

kde:

Tinj_benz.: = čas vstřikování benzínu

Tmor_benz: = mrtvý čas vstřikovače benzínu

K1(Tinj_benz, otáčky): = koeficient K mapy

K2 (Tlak): = kompenzace (vyrovnání) tlaku

K3 (Tepl_vody):= kompenzace teploty vody

K4 (Tepl_plyn): = kompenzace teploty plynu

Tmor_plyn: = mrtvý čas vstřikovače plynu

F1 Přepnutí PLYN

F2 Lambda

F3 Hladina plynu

F4 Tlak

F5 Teplota

F6 Zařazení k

F7 Vstřikovače

F8 Výstup

BENZÍN   Otáčky

Obrázek 10

Řádek K open loop (otevřená smyčka) se může používat pro řízení (ovládání)

open loop během provozu na plyn. Jakmile Tinj benzínu dosáhne hodnoty

vyšší než je hodnota, uvedená na obrázku 10, bod 1, koeficient K, který se

používá pro výpočet příslušného Tinj plynu již není koeficientem hlavní

mapy, ale bodu 2.

Tyto hodnoty Tinj a K se mohou měnit podle automobilu, u kterého se

provádí kalibrace. V současné době se tato funkce nepoužívá, ale open loop

je řízen (ovládán) přímo s hlavní mapou.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návod softwaru 		LANDI RENZO a.s.					17

LANDIRENZO OMEGAS

Sloupek vlevo		Sloupce otáček 			Řádky časů (ms)

viz obr. 10

OK    				  Zruš

Obrázek 11

Se změnou "Středy buněk mapy koeficientů K" je možné měnit

středy (obsahy) buněk vzhledem k:

- RPM (ot.m) (od 0 do 8000)

- Tinj benzínu (od 0 do 40 ms)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

18				LANDI RENZO a.s.			Návod softwaru

LANDIRENZO OMEGAS

Obrázek 12

Levý sloupec

dtto viz výše

Změna referencí mapa               Začátek tárování (seřizování)

K open loop Časy

Mrtvý čas vstřikovače benzínu            vstřik. navíc

Mrtvý čas vstřikovače plynu

Mrtvý čas vstřikovače plynu a mrtvý čas vstřikovače benzínu,

jsou dva charakteristické parametry příslušných vstřikovačů

a slouží pro kompenzaci transistorů otevírání a zavírání

vstřikovače.

Odlišují se, jak je patrno z obr. 12, pokud se týkají hlavních

vstřiků (bod 1) nebo vstřiků navíc (bod 2).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návod softwaru 			LANDI RENZO a.s. 			    	19

LANDIRENZO OMEGAS

Obrázek 13

Levý sloupec

jako dtto viz výše

Změna referencí mapa    Dokončuje seřízení     Změna seřízení  	Přepínač

K open loop   Časy

POSTUP KALIBRACE

Cílem je, aby benzín nezměnil příslušné Tinj při přechodu z benzínu

na plyn, proto jsou fáze, které je třeba provést pro dosažení dobré

karburace následující:

-kliknout na začátek tárování (seřizování) 1 (po stisknutí tlačítka 2

se ovládá automaticky přepínač);

- umístit se do přesného bodu provozu vozidla, který je charakterizován

přesnou buňkou výše uvedené mapy (příkl. 1000 ot./m, Tinj benzínu

4,5 ms) ;

-nechat ustálit čas vstřikování benzínu, potom kliknout na tlačítko

(tlačítkem) 2; vozidlo přejde na plyn;

- vyhodnotit podle sloupce 3 o kolik se procentuálně posune čas

vstřikování benzínu  během provozu na plyn vzhledem k času vstřikování

benzínu během provozu na benzín;

- pokud sloupec obsahuje procentuálně vysoké hodnoty, znamená to, že

benzínová jednotka zvyšuje časy vstřikování během provozu na plyn,

čili je vozidlo na plyn chudé (směs je chudá) a proto je třeba zvýšit koeficient K, který se týká sloupce, ve kterém se nacházíme; pokud sloupec obsahuje hodnoty,procentuálně nízké, znamená to, že benzínová jednotka snižuje časy vstřikování během provozu na plyn, čili je vozidlo na plyn bohaté (směs je bohatá) a proto je třeba snížit koeficient K, týkající se

buňky, ve které se nacházíme.

Za přijatelné jsou považovány změny 2% při přechodu benzín/plyn.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20				LANDI RENZO a.s.			Návod softwaru

LANDIRENZO  OMEGAS

Obrázek 14

NB: během provozu na benzín nebo na plyn, ztrácí procentuální

sloupec (bod 3) zcela svůj význam.

Pokud chcete vystoupit z kalibrace (seřizování), aniž by byla

ukončena, systém avizuje potřebu dokončit postup, aby bylo možné

pokračovat dále.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návod softwaru 			LANDI RENZO a.s.					21

LANDIRENZO  OMEGAS

3.1.7	Vstřikovače

Obrázek 15

Sloupec vlevo

dtto jako výše                Čas maximálního proudu (12 V)

Udržovací proud                                                   1 A

Zdánlivý odpor vstřikovačů 		       1,1 Ohm

Minimální čas otevření vstřikovače plyn

Minimální čas otevření vstřiků navíc plyn

Na této stránce jsou uvedeny některé vlastnosti vstřikovače

a jeho ovládání.

1 - ČAS MAXIMÁLNÍHO PROUDU 12V (Tmax)

Je to čas ve kterém je ke vstřikovači dodáváno 12V

2 - UDRŽOVACÍ PROUD (Cm)

Je to proud, který je dodáván vstřikovači ve fázi udržování.

3 - ZDÁNLIVÝ ODPOR VSTŘIKOVAČŮ

Je to odpor vstřikovače.

4 - MINIMÁLNÍ ČAS OTEVÍRÁNÍ VSTŘIKOVAČE PLYNU

Pokud výpočet Tinj plyn poskytuje hodnotu, která je menší než

tento minimální čas, systém počítá s nastavenou hodnotou

jako s minimálním časem.

5 - MINIMÁLNÍ ČAS OTEVŘENÍ VSTŘIKŮ NAVÍC PLYN

Jako bod 4, týkající se vstřiků navíc.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22				LANDI RENZO a.s. 				Návod softwaru

LANDIRENZO  OMEGAS

3.2	ZOBRAZENÍ

Podklíč	   Cutoff		Plyn		Benzín

Tlak

Čas vstřikování plynu

Čas vstřikování benzínu

Teplota vody

Teplota plynu

Napětí pro vstřikovače plynu

Lambda

Výstup

Obrázek 16

Tento příkaz umožňuje zobrazovat všechny významné

signály, se kterými pracuje plynová jednotka.

Následuje krátký popis zobrazených informací:

1 - ZOBRAZENÍ STAVU:

Zleva doprava jsou označeny:

A - Pod klíčem (podklíč)

B - Cuttof,

C - Plyn

D- Benzín

Aktivní stav je označen kontrolkou v červené barvě, neaktivní

stav je v zelené barvě.

2 - TLAK

Je zobrazen tlak plynu v barech.

3 - ČAS VSTŘIKOVÁNÍ

A - Plyn

Čas vstřikování plynu, uskutečněný vstřikovači plynu.

B - Benzín

Čas vstřikování benzínu, načtený jednotkou LANDIRENZO

OMEGAS pomocí kabelového vedení snímání vstřikovačů

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návod softwaru 		LANDIRENZO OMEGAS a.s.		           23

LANDIRENZO OMEGAS

4 - TEPLOTA VODY, TEPLOTA PLYNU, NAPĚTÍ PRO

VSTŘIKOVAČE PLYNU

A - Teplota vody

Poskytuje informace, týkající se teploty vody, načtené čidlem,

aplikovaným na "T", vlož. do okruhu chladící vody motoru

ve vstupu reduktoru.

B - Teplota plynu

Poskytuje informace, týkající se teploty plynu, načtené čidlem,

aplikovaným na příčník vstřikovačů

C - Napětí pro vstřikovače plynu

Označuje přívodní napětí plynových vstřikovačů.

5 - SONDA LAMBDA

Je to hodnota ve Voltech, ze sondy Lambda (pokud jsou

zapojeny).

6 - VÝSTUP  (ESC)

Umožňuje vystoupit ze stránky zobrazení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24				LANDI RENZO a.s.			  Návod softwaru

LANDIRENZO OMEGAS

3.3.	DIAGNOSTIKA

Diagnostické kontroly			Stav		Činnost

Automatická diagnostika jednotky                                   passaggio benz. =přechod na benzín

nessuna = žádná

Vstřikovače plynu

Nízký tlak

Vysoký tlak

Teplota motoru vyp.

Nízká teplota motoru

Vysoká teplota motoru

Teplota plynu vyp.

Nízká teplota plynu

Vysoká teplota plynu

Elektrický ventil reduktoru

Elektrický ventil nádrže

Vstřikovače benzínu

= ovládání aktivováno

Časy provozu

Čas provozu na benzín 						Vynuluje chyby

Čas provozu na plyn

Obrázek 17

Vynuluje časy 				Výstup (Esc)

Stránka diagnostiky provozu umožňuje vidět případné poruchy,

jak prvků, tak systémů, ke kterým může dojít v průběhu provozu na plyn.

V případě, že je zobrazena porucha, je možné po odstranění problému, který

způsobil objevení poruchy provést vynulování pomocí tlačítka 1.

Poruchy, které se dají zjistit jsou:

DIAGNOSTIKA PLYNOVÝCH VSTŘIKOVAČŮ

Při provozu na plyn je signalizována porucha na odpovídajícím vstřikovači

pokud jsou zjištěny následně za sebou na určitém počtu vstřiků (10)

situace open-load nebo zkratu?? na cívce toho samého vstřikovače

DIAGNOSTIKA NÍZKÉHO TLAKU

Při provozu na plyn je signalizována porucha, pokud se načtený tlak udrží

po určitou dobu (čas nízkého tlaku pro návrat, který se zadává z Tool na straně

Hladina Plynu) na hodnotě;

- nižší než 0,4 barů pro sací motory a 1 bar pro motory turbo na GPL

- nižší než 1,54 barů pro sací motory a 2.6 barů pro motory turbo na metan

a současně hladina plynu není rezerva.

DIAGNOSTIKA VYSOKÉHO TLAKU

Při provozu na plyn je signalizována porucha, pokud se načtený tlak udrží

po určitou dobu (5 vteřin) na hodnotě;

- vyšší než 1.4 barů pro sací motory a 2.85 barů pro motory turbo na GPL

- vyšší než 2.5 barů pro sací motory a 4.1 barů pro motory turbo na metan

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návod softwaru 		LANDI RENZO a.s.				  	25

LANDIRENZO OMEGAS

DIAGNOSTIKA BEZPEČNOSTNÍHO RELÉ

Porucha je signalizována pokud se bez podklíče ( a tudíž při odpojeném relé

zjistí na relé napětí, vyšší než 6V po dobu vyšší, než 150 vteřin. Tato situace

odpovídá případu "přilepeného"(zablokovaného) relé.

Diagnostická porucha je také signalizována pokud při otáčkách je na relé

načteno napětí, nižší než 6 V po dobu 5 vteřin.

DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH VENTILŮ

Existuje možnost diagnostikovat krátké (zkraty?) a open na cívkách elektrických

ventilů plynu při provozu na plyn. Vzhledem k tomu, že jsou na kabelovém

vedení dva elektrické ventily spojené paralelně na stejný kontakt, je třeba

aktivovat ovládání, týkající se výstupu ovládání (ovládání elektrického

ventilu reduktoru). Porucha je signalizována, pokud se po dobu 5 vteřin

naměřený odběr proudu nevrátí do pracovního rozmezí.

DIAGNOSTIKA VSTŘIKOVAČŮ BENZÍNU (nebo lépe STAV

VYPÍNAČŮ VSTŘIKOVAČŮ)

Při provozu na plyn je signalizována porucha, pokud po určitou dobu (8 vteřin)

nejsou zjištěny vstřiky benzínu na jakémkoli kanálu vypínače vstřikovačů.

Samozřejmě je třeba, aby vozidlo nebylo v cut-off a toto ovládání (tato kontrola),

(pro vyloučení neobvyklých podmínek rozdělení vstřiků benzínu) se prováděla

pouze pokud jsou otáčky mezi 650 a 1000 (zóna minima, kde se předpokládá, že

benzínová jednotka neaktivuje vlastní vstřikovače neobvyklým způsobem).

DIAGNOSTIKA TEPLOTY PLYNU

Dá se aktivovat pouze, pokud byla v Tool nastavena kontrola "aktivuj přepnutí

s teplotou plynu" na straně Teplota.

Možnost zjišťovat při provozu na plyn:

- odpojené čidlo: v případě nepřetržitého analogového načítání po dobu 10 vteřin

odkazu, který odpovídá chybějícímu čidlu teploty - teplota je příliš nízká: po

dobu 10 vteřin je načítána teplota nižší, než je hodnota, která se dá nastavovat

na stránce diagnostiky

- teplota je příliš vysoká: po dobu 10 vteřin je načítána teplota, vyšší, než je

hodnota, která se dá nastavovat na stránce diagnostiky.

DIAGNOSTIKA TEPLOTY VODY

Dá se aktivovat pouze pokud byla v Tool nastavena kontrola (nastaveno

ovládání)  "aktivuj přepnutí s teplotou vody" na straně Teplota.

Možnost zjišťovat při provozu na plyn:

- odpojené čidlo: v případě nepřetržitého analogového načítání po dobu 10 vteřin

odkazu, odpovídajícímu chybějícímu teplotnímu čidlu

- příliš nízká teplota: po dobu 10 vteřin je načítána teplota, nižší, než hodnota,

která se dá nastavit na stránce diagnostiky

- příliš vysoká teplota: po dobu 10 vteřin je načítána teplota, vyšší než hodnota,

která se dá nastavit na stránce diagnostiky

Na stránce je také zobrazeno počitadlo hodin provozu vozidla na benzín a na

plyn; stisknutím tlačítka 2 je možné vynulovat tyto časy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26					LANDI RENZO            	Návod softwaru

LANDIRENZO OMEGAS

3.4 	AUTOMATICKÁ KALIBRACE

Teplota vody

Teplota plynu

Napětí pro vstřikovače plynu

Čas vstřikování plynu

Čas vstřikování benzínu

1    Není možné pokračovat dále. Teplota vody je příliš nízká.

Stisknout Odeslat pro spuštění automatické kalibrace

Esc.

Obrázek 18

Tento postup umožňuje provést ve velice krátké době kalibraci

mapatury příslušného vozidla a dosáhnout tímto způsobem

dobrých vlastností řízení vozidla.

Aby bylo možné pokračovat v mapatuře, musí být překročen

práh teploty vody, který je nastaven na 50°C. V případě, že

chcete pokračovat, bez dosažení této podmínky, objeví se

hlášení 1, které je uvedeno na obrázku.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návod softwaru 			LANDI RENZO a.s.				      27

LANDIRENZO OMEGAS

Teplota vody

Teplota plynu

Napětí pro vstřikovače plynu

Čas vstřikování plynu

Čas vstřikování benzínu

Stisknout Odeslat pro spuštění AUTOMATICKÉ KALIBRACE

Esc

Obrázek 19

Pokud je teplota vyšší než 50°po stisknutí odeslat se provádí

automatická kalibrace.

Program vyžaduje stabilizaci otáček motoru na 3000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28				LANDI RENZO a.s.				Návod softwaru

LANDIRENZO OMEGAS

Teplota vody

Teplota plynu

Napětí pro vstřikovače plynu

Čas vstřikování plynu

Čas vstřikování benzínu

Ustálit se na 3000 otáčkách při chodu naprázdno

Esc

Obrázek 20

Software řídí automaticky přepínání benzín-plyn pro vytvoření

nastavení dvou vstřikovačů a získání správné mapy karburace.

Během těchto plynulých přechodů benzín plyn je důležité udržovat

pedál akcelerátoru v pevné poloze, aby se vyloučila nestabilita

systému a prodlužování časů automatické mapatury.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návod softwaru 			LANDI RENZO a.s.					29

LANDIRENZO OMEGAS

Teplota vody

Teplota plynu

Napětí pro vstřikovače plynu

Čas vstřikování plynu

Čas vstřikování benzínu

Probíhá automatická kalibrace

Nesundávat nohu z pedálu akcelerátoru.

Obrázek 21

Jakmile je dosaženo správné mapatury, software provádí řadu

ověřovacích testů.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 					LANDI RENZO a.s.			Návod softwaru

LANDIRENZO OMEGAS

Teplota vody

Teplota plynu

Napětí pro vstřikovače plynu

Čas vstřikování plynu

Čas vstřikování benzínu

Automatická kalibrace byla správně dokončena

Obrázek 22

Pokud mají tyto testy pozitivní výsledek, objeví se hlášení

"Automatická kalibrace byla správně dokončena".

POZOR: Vystoupit z programu pomocí tlačítka ESC (1);

Tímto způsobem bude správně realizovaná kalibrace

nahrána do jednotky.

Vystoupit ze zobrazení vždy pomocí vodících tlačítek a NIKDY

pomocí tlačítka 2, s výjimkou extrémních případů jako je

například blokování programu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návod softwaru 			LANDI RENZO a.s.				          31

LANDIRENZO OMEGAS

3.5	ZMĚNA KALIBRACE

Obrázek 23

Doplňující funkce, která umožňuje zdokonalení vytvořené/

nahrané mapy v jednotce.

Během provozu na plyn se rozsvítí červeně políčko, odpovídající

aktuální pracovní zóně.

Existuje možnost provést bodovou korekci v každé ze šestnácti

buněk, odpovídajících šestnácti možným zónám provozu vozidla.

Pro zvýšení nebo snížení procentuální korekce se používají

tlačítka pro zvýšení zóny (PgUp) (4) nebo snížení zóny (PgDn) (5).

Pro provedení kompletní diagnostiky vozidla by bylo užitečné

používat:

-scantool kód 616287001

-zapojení sondy lambda.

na stránce jsou uvedeny také:

1 - Používané palivo

2 - Časy vstřikování benzínu

3 - Napětí sondy lambda

4 - Výstup (Esc)

POZOR: Vystoupit z programu příslušným tlačítkem ESC (6);

Tímto způsobem bude provedená kalibrace správně nahraná

do jednotky.

Vystoupit ze zobrazení vždy s pomocí vodicích tlačítek a NIKDY

tlačítkem 7, s výjimkou extremních případů jako je například

blokování programu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32				LANDI RENZO a.s.				Návod softwaru

LANDIRENZO  OMEGAS

3.6	ULOŽIT AKTUÁLNÍ KONFIGURACI

Název souboru pro uložení 				(Konfigurace vozidla: 3-4 válců - GPL)

Obrázek 24

Vstupem do ULOŽ AKTUÁLNÍ KONFIGURACI je možné

uložit soubor 3,4 válců nebo 5,6 nebo 8 válců

do příslušného složky podle typu paliva, které se používá.

Program, který rozpozná automaticky typ zapojené jednotky, uloží

příslušný soubor do složky 3,4 válců nebo 5,6 nebo 8 válců.

Výběr na straně "PŘEPNUTÍ NA PLYN" (par. 3.1.1) typu

paliva, podmíní uložení souborů METAN do příslušné složky

METAN nebo do souborů GPL do příslušné složky GPL.

Každá složka METAN nebo GPL má svůj archív, který se nachází

v levé části obrazovky, který je uspořádán hierarchicky, ve tvaru

stromu do 3 úrovní. To znamená, že pro přístup do modelu vozidla

je třeba se přemístit do "stromu" a zvolit vždy správnou "větev"

ze všech větví, které jsou k dispozici.

První úroveň odpovídá typu používaného paliva a je řízena

automaticky softwarem, jakmile se zadá typ paliva na stránce

F1 PŘEPNUTÍ NA PLYN do F1 KONFIGURACE VOZIDLA.

Druhá úroveň odpovídá značkám výrobců automobilů, které

jsou uspořádány podle abecedy, musí se tedy "rozšířit" větev,

odpovídající příslušnému výrobci (tlačítka PRAVÁ ŠIPKA nebo

ODESLAT (Invio).

Třetí a poslední úroveň odpovídá modelům automobilů. V tomto

případě není možné rozšířit dodatečně větev, ale je třeba ji vybrat

pomocí tlačítek ŠIPKA NAHORU/DOLŮ nebo pomocí myši.

V případě, že byla rozšířena (otevřena) chybně nesprávná větev,

je možné ji stlačit zpět stisknutím tlačítek ODESLAT nebo

pomocí LEVÉ ŠIPKY, kliknutím na znak "-" nebo dvakrát

kliknout na příslušnou větev.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návod softwaru 		LANDI RENZO  a.s. 				          33

LANDIRENZO OMEGAS

3.7  VLOŽENÍ NOVÉ KONFIGURACE

Název souboru, který se má vkládat   	(konfigurace vozidla: 3-4 válce GPL)

Obrázek 25

Vstupem do VLOŽENÍ SOUČASNÉ KONFIGURACE se nabízí

možnost vložit soubory 3,4 nebo 5,6 nebo 8 válců do plynové

jednotky v závislosti na typu používaného paliva.

Program automaticky po rozpoznání typu zapojené jednotky

vybere soubor, týkající se složky 3,4 nebo 5,6 nebo 8 válců.

Výběr na stránce "PŘEPNUTÍ NA PLYN" typu paliva,

podmíní vkládání souborů METAN, obsažených v příslušné

složce METAN nebo souborů GPL, obsažených v příslušné

složce GPL.

Každá složka METAN nebo GPL je uspořádána do svého archívu,

který se nachází v levé části obrazovky a má hierarchické

uspořádání do tvaru stromu na 3 úrovních. To znamená, že

pro vstup do modelu vozidla je třeba se přemístit do "stromu" a

vybrat vždycky správnou větev mezi větvemi, které jsou

k dispozici.

První úroveň odpovídá typu používaného paliva a je řízena

automaticky softwarem, jakmile je zadán typ paliva na stránce

F1 PŘEPNUTÍ PLYN v F1 KONFIGURACE VOZIDLA.

Druhá úroveň odpovídá značkám výrobců automobilů,

uspořádaným podle abecedy, musí se tedy "rozšířit" (otevřít)

větev, odpovídající příslušnému výrobci (tlačítka PRAVÁ ŠIPKA

nebo VYSLAT (Invio)

Třetí a poslední úroveň odpovídá modelům vozidel. V tomto

případě není možné dodatečně rozšířit větev, ale je třeba ji vybrat

pouze pomocí tlačítek ŠIPKA NAHORU/DOLŮ nebo pomocí

myši.

V případě, že byla rozšířena (otevřena) chybně nesprávná větev,

je možné ji stlačit (zavřít) stisknutím tlačítek VYSLAT (Invio)

nebo LEVOU ŠIPKOU, kliknutím na znak "-" nebo dvakrát

kliknout na tu samou větev.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34				LANDI RENZO  a.s. 			 Návod softwaru

LANDIRENZO OMEGAS

3.8		PROGRAMOVÁNÍ JEDNOTKY

KONFIGURACE VOZIDLA

Vložit novou konfiguraci

Programování jednotky

Výstup (Esc)

Vstupem do menu PROGRAMOVÁNÍ JEDNOTKY vzniká možnost

upravit verzi softwaru jednotky.

Stisknutím F8 se vstoupí do výše uvedeného zobrazení s možností

vybrat mezi verzemi, které jsou k dispozici verzi firmwaru, která bude

vkládána do jednotky a zda je verze pro jednotky 3-4 válce nebo

5-6-8 válců (1).

Software, během fáze úpravy, vybírá údaje, které se nachází

v jednotce a po úpravě je znovu vkládá do jednotky.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návod softwaru 			LANDI RENZO a.s. 					35

LANDIRENZO OMEGAS

3.9		UKONČENÍ PROGRAMU

Pro ukončení programu stačí stisknout tlačítko ESC na hlavním

zobrazení. V případě, že je jednotka zapojena, je po tomto zásahu

automaticky odpojena.

KAPITOLA 4  ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

4.1	PRVNÍ PROGRAMOVÁNÍ

První programování jednotky LANDIRENZO OMEGAS se musí

provádět po připojení na jednotku a poskytnutí řady dat,

potřebných pro rozpoznání některých charakteristických údajů

vozidla, u kterého se má provést kalibrace (seřizování).

Takovými parametry jsou:

- typ paliva (zadávat s vyřazeným podklíčem)

- obsah válců

- typ signálu otáček (zadávat s vyřazeným podklíčem)

- počet válců (zadávat s vyřazeným podklíčem)

- typ zapalování (zadávat s vyřazeným podklíčem)

- práh otáček pro přepnutí

- teplota vody pro přepnutí

Otevřením programu se všechny tyto parametry nastaví na

hodnoty základního nastavení (default), ale budou muset být

personalizovány podle automobilu, u kterého se má provádět

kalibrace (seřizování).

Následně bude možné provádět AUTOMATICKOU KALIBRACI

(par. 3.4).

V případě, že je zapojení na jednotku těžké, může to být proto, že

se v ní nenachází žádná verze softwaru jednotky.

Tento software může být nahrán podle postupu, uvedeného

v par. 3.8 PROGRAMOVÁNÍ JEDNOTKY.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36					LANDI RENZO a.s. 		         Návod na software